VS Code – ESP32-S3 (YoloUNO)

Single LED & NEO LED Blinky

- Thông tin phần cứng (hardware) và phần mềm (software)

  - Phần cứng (hardware)

- Máy tính

- Mạch YoloUNO (ESP32-S3) có tích hợp single LED và NeoPixel

- Dây cáp type C to C

  - Phần mềm (software)

- Visual Studio Code

- PlatformIO extention

- Thư viện Adafruit NeoPixel (version 1.12.3)

- Cài đặt mội trường

- Link download Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/download

- Trong VS Code, chọn menu bar Extensions, tìm PlatformIO và cài đặt

- Các bước thực hiện

  - Tạo Project mới

- Từ VS Code, chọn menu bar PlatformIO, chọn Create New Project

- Ở tab PIO Home, chọn New Project

- Name: LED Blinky

- Board: Espressif ESP32-S3-DevKitM-1 (sẽ chỉnh sửa lại sau)

- Framework: Arduino

- Chọn folder chứa project rồi chọn Finish

  - Cấu hình board YoloUno trong Project

- Chỉnh sửa nội dung file platformio.ini như trong hình

[env:yolo_uno]

platform = espressif32

board = yolo_uno

framework = arduino

monitor_speed = 115200

build_flags =

-D ARDUINO_USB_MODE=1

-D ARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1

lib_deps =

adafruit/Adafruit NeoPixel@^1.12.3

- Tạo folder boards, copy file yolo_uno.json vào folder này.

{

"build": {

"arduino": {

"ldscript": "esp32s3_out.ld",

"partitions": "default_8MB.csv"

},

"core": "esp32",

"extra_flags": [

"-DARDUINO_M5Stack_ATOMS3",

"-DARDUINO_USB_MODE=1",

"-DARDUINO_RUNNING_CORE=1",

"-DARDUINO_EVENT_RUNNING_CORE=1"

],

"f_cpu": "240000000L",

"f_flash": "80000000L",

"flash_mode": "qio",

"hwids": [

[

"0x303A",

"0x1001"

]

],

"mcu": "esp32s3",

"variant": "m5stack_atoms3"

},

"connectivity": [

"bluetooth",

"wifi"

],

"debug": {

"openocd_target": "esp32s3.cfg"

},

"frameworks": [

"arduino",

"espidf"

],

"name": "Yolo_Uno_S3",

"upload": {

"flash_size": "8MB",

"maximum_ram_size": 327680,

"maximum_size": 8388608,

"require_upload_port": true,

"speed": 115200

},

"url": "https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32s3",

"vendor": "Espressif"

}

  - Viết code cho file main.cpp trong folder src

- Tạo function điều khiển single LED (led_blinky) tắt mở sau mỗi 1 giây (digitalWrite)

void led_blinky(void *pvParameters)

{

pinMode(GPIO_NUM_48, OUTPUT); // Initialize LED pin

while(1)

{

digitalWrite(GPIO_NUM_48, HIGH);  // Turn ON LED

vTaskDelay(1000);

digitalWrite(GPIO_NUM_48, LOW);   // Turn OFF LED

vTaskDelay(1000);

}

}

- Tạo function điều khiển NEO LED (neo_blinky) tắt mở sau mỗi 1 giây (dùng thư viện Adafruit NeoPixel)

void neo_blinky(void *pvParameters)

{

Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, NEO_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);

strip.begin();

strip.clear();  // Set all pixels to off to start

strip.show();

while(1)

{

strip.setPixelColor(0, strip.Color(255, 0, 0)); // Set pixel 0 to red

strip.show();                                   // Update the strip

vTaskDelay(1000);

strip.setPixelColor(0, strip.Color(0, 0, 0));   // Set the pixel to off

strip.show();                                   // Update the strip

vTaskDelay(1000);

}

}

- Tạo 2 tasks trong function setup để điểu khiển single LED và NEO LED

void setup()

{

// put your setup code here, to run once:

Serial.begin(115200);

xTaskCreate(led_blinky, "LED Control", 2048, NULL, 2, NULL);  // Task control single LED

xTaskCreate(neo_blinky, "NEO Control", 2048, NULL, 2, NULL);  // Task control LED NEO

}

- Function loop() để trống (DO NOTHING)

void loop() {

// put your main code here, to run repeatedly:

}

- Compile source code

- PlatformIO sẽ đọc các file config (platformio.ini và yolo_uno.json) và tự động download thư viện được liệt kê trong platfomio.ini => lib_deps

- Compile source code thành công

  - Upload code vào board YoloUNO

- Upload code thành công